VELKÁ JESENICE

Krajinný okrsek č. 19

| Výměra okrsku | 1479 ha |
| --- | --- |
| Zájmové obce | Říkov (242 ha), Velká Jesenice (1151 ha), Česká Skalice (86 ha) |
| Typologie dle ZÚR | Lesozemědělské krajiny, zemědělské krajiny, krajiny s výrazným zastoupením vodních ploch |
| Základní popis | Nejjižněji ležící okrsek, jímž území ORP navazuje na mírně zvlněnou zemědělskou krajinu Českoskalicka, rozprostírající se mezi Úpou a Metují, vymezený z východu vodní nádrží Rozkoš a ze západu vrchem Bor. Zřejmé je prostorové členění krajiny na údolí Úpy, kotlinu Velké Jesenice, údolí vodotečí Rozkoš a Metuje. Dominují zde velké zemědělské plochy, lesní bloky jsou zastoupeny jen v menšině. Terénní konfigurace umožňuje zajímavé vyhlídky na časté bezlesé jižní horizonty krajiny České tabule. |
| Vlastní krajina dle ÚSK KHK | Českoskalicko |
| Katastrální území | Říkov (242 ha), Velká Jesenice (564 ha), Veselice nad Metují (330 ha), Volovka (258 ha), Česká Skalice (61 ha), Spyta (26 ha) |
| Platná ÚPD | ÚP Česká Skalice 2017, ÚP Velká Jesenice 2015, ÚPO Říkov 2000, změna č.1 ÚPO Říkov 2002, změna č. 3 ÚPO Říkov 2007, změna č. 4 ÚPO Říkov 2007, změna č. 5 ÚPO Říkov 2010, rozpracovanost ÚP Říkov |
| Zpracované komplexní pozemkové úpravy | V rámci okrsku nebyly zpracovány. |

RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ

(ÚZEMNÍ PLÁNY OBCÍ)

| Podmínky pro uspořádání krajiny (vztah sídlo krajina) | Větší (Říkov, Velká Jesenice) i menší (Veselice) sídla jsou spíše skrytá v údolních pozicích, jiná v otevřené krajině (Volovka, zemědělský komplex Říkov u dráhy), ostatní enklávy (Nový Dvůr, Nouzín) jen izolovaně doplňují sídelní strukturu území. Územní rozvoj (BV Říkov jih, VL u dráhy, BV Velká Jesenice východ a sever a RH a OV při Rozkoši) často směřuje do volné krajiny. Ve všech případech ataku do volné krajiny je potřebné udržet plynulost a přirozenost tohoto přechodu do krajiny. |
| --- | --- |
| Využití ploch | Zvláště obtížné to bude u ploch VL u dráhy, která může obsahovat objemné stavby téměř na horizontu a doplnit tak výškovou stavbu zemědělského zásobování. Zde bude pravděpodobně nutný pás izolační zeleně od jihu. Podobně navržené plochy RH u Rozkoše. Rozvoj individuální rekreace západně od Rozkoše otevírá start tohoto využití v území, naštěstí ne přímo na břehových polohách, další expanze by již neměla v této části pokračovat. Charakter zástavby ve venkovských obcích je u rozvojů vyžadován, plochy RH, RI a VL mimo obce mohou z tohoto rámce silně vybočit. |
| Podmínky pro turismus a rekreační využití krajiny | Blízkost nádrže Rozkoš je velkou příležitostí. Kontaktní rozvoje jsou poměrně rozsáhlé včetně individuální rekreace. Další území je už přitažlivé podstatně méně, podmínky pouze pro turistiku a cyklistiku. |
| Ochrana přírodních hodnot | Registrovaný VKP – Rousín – odregistrovat příslušným orgánem ochrany přírody s ohledem na překryv území s VKP ze zákona (les). Toto území evidovat jako plochu s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Chráněno jako biotop ve smyslu § 49 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny V rámci okrsku jsou přírodní hodnotou převážně lesní porosty a mokré louky s melioračními kanály v rámci širší nivy Metuje včetně údolí od Rozkoše. Tyto plochy v rámci ÚPD konzervovat jako nezastavitelné území. |
| Ochrana kulturních a historických hodnot | V sídlech je evidována řada nemovitých kulturních památek. K hodnotným patří např. všesměrová vyhlídka s kapličkou Na Františku, kostel ve Velké Jesenici a zámeček Nový Dvůr s osovou kompozicí po silnici, stejně jako vybrané aleje v krajině, neporušené panorama Velké Jesenice z východu a linie cest s dálkovými výhledy. Výčet doplňuje několik menších a dvě rozsáhlejší archeologické lokality (Rousín a V. Jesenice). |
| Ochrana estetických hodnot a krajinného rázu | Scéna je zřetelně prostorově dělená krajinnými horizonty otevřenými i kombinovanými se zalesněnými vrchy Borem a Rousínem nebo terénními zlomy (zalesněnými i nezalesněnými), jež vymezují údolní nivy řek Úpy, Rozkoše a Metuje. Z vyhlídky Na Františku lze mimořádně dobře odlišit krajiny horských pásem na severu od jižních krajin České tabule. Malebnost krajiny je v dané případě narušena silem zemědělského zásobování u dráhy Říkov, jehož vertikála jako jediná silně kontrastuje s horizontálně traktovaným územím. Může sloužit za negativní příklad vlivu nové výstavby na strukturu krajinné scény, kterou je třeba před podobnými zásahy chránit a hledat cesty k nápravě. |
| Podmínky pro zlepšení vodního režimu | Respektovat tok Metuje a jeho údolní polohu a v rámci koncepce uspořádání krajiny ochránit, případně posílit zejména retenci vody v nivách mimo zastavěná území. Realizovat PPO navržená v rámci koncepčního dokumentu PDP HSL, na území Veselice, kde je navržena ochrana okolí zástavby na Q50 + 0,2m. V návrhu jsou zejména technická PPO spolu s mobilními prvky. V rámci ÚSK byla podél toku Úpy a Metuje rámcově vymezena údolní niva. Rámcově vymezené plochy údolní nivy v ÚPD či podrobnějších plánech zpřesnit a zajistit jejich nezastavitelnost. Plochy vymezení údolní nivy využít pro lokální biocentra ÚSES. Doplnit technickou infrastrukturu zásobování pitnou vodou pro k.ú. Veselice nad Metují a Volovka. Rozšířit vodovod a kanalizaci do nově navržené zástavby i k plochám rekreace u vodního díla Rozkoš. |
| Podmínky protierozní ochrany a ochrany ZPF a PUPFL | Zemědělská půda v okrsku se rozprostírá přibližně na 967 ha, což činí zhruba 65 % výměry celého okrsku. U téměř 93 % půdních bloků je evidována kultura standardní orná půda, u zhruba 5 % půdních bloků je evidován trvalý travní porost a zhruba u 2 % jsou evidovány ovocné sady. Nové zastavitelné plochy je doporučeno situovat mimo půdy s nejvyšší produkční schopností. Tyto plochy je nutno vymezovat v souladu s § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. V případě realizace záborů zemědělského půdního fondu a vymezování nových zastavitelných ploch je doporučeno vymezovat tyto plochy takovým způsobem, aby docházelo k co nejnižší fragmentaci zemědělského půdního fondu. Důležité je především zamezit vzniku podměrečných ploch, které nejsou z hlediska dalšího zemědělského užívání účelně využitelné. Lesní porosty tvoří v rámci okrsku méně výrazný podíl výměry kolem 217 ha, což činí zhruba 15 % výměry celého okrsku. Z hlediska kategorizace zcela dominují lesy hospodářské. Z hlediska podrobnějšího popisu lesních ekosystému dominují hospodářské lesy smíšené, doubravy a dubohabřiny a hospodářské lesy jehličnaté. Klasifikace dle smíšenosti vykazuje zastoupení smíšených lesů téměř 80 %, listnaté porosty pak mají zastoupení zhruba 19 %. Z hlediska potenciální přirozené vegetace lze v území identifikovat oblast střemchové jaseniny a černýšové dubohabřiny. Zájmový okrsek se nachází v prvním – dubovém a druhém – buko-dubovém lesním vegetačním stupni. V případě realizace záborů pozemků určených k plnění funkce lesa a vymezování nových zastavitelných ploch je doporučeno vymezovat tyto plochy takovým způsobem, aby docházelo k co nejnižší fragmentaci lesních porostů – pozemků určených k plnění funkce lesa. Důležité je především zamezit vzniku podměrečných ploch, které nejsou z hlediska dalšího hospodaření účelně využitelné a zároveň představují potenciální riziko z hlediska snížení jejich ekologické hodnoty. |
| Podmínky pro zlepšení biodiverzity a ekologické stability | Jedná se území ekologicky méně stabilní území se stabilizovanými částmi v rámci drobných lesních porostů a údolních niv vodotečí. Z hlediska fragmentace se jedná díky urbanizaci a velkoplošnému zemědělství o okrsek s vysokou mírou fragmentace krajiny. V rámci ÚPD promítnout změny vedení ÚSES: LBK 47 – Na pustinách je navržen přesunout v rámci stejného půdního bloku do dráhy zmapovaného soustředěného odtoku. Šířka prvku je ponechána 20 m. K založení je navrženo zatravnění úseku a výsadba dřevin dle STG. |
| Podmínky pro využití brownfields a míst se zvýšenou ekologickou zátěží | V okrsku nelze dle ÚAP ORP Náchod identifikovat žádné lokality s plochami starých ekologických zátěží. Lze konstatovat, že v rámci tohoto okrsku není nutno stanovovat podrobnější doporučení z hlediska starých ekologických zátěží. Brownfieldy vymezeny 2, z toho ve Velké Jesenici zanikl a V lokalitě Nový Dvůr je částečně využíván a relativně v dobrém stavu, tedy transformace schopný. |

RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ

(VEŘEJNÁ SPRÁVA, SPRÁVCI ÚZEMÍ, VLASTNÍCI)

| Doporučení pro zlepšení vodního režimu | Posílit zejména retenci vody v nivách ve volné krajině. Pro zvýšení retence využít revitalizace identifikovaných pozůstatků zavlažovacích kanálů. Údolní nivu je nutné respektovat jako významnou plochu pro rozliv vod při povodňových stavech a jako lokalitu s významným biologickým a ekostabilizačním potenciálem. V rámci údolní nivy extenzivně obhospodařovat luční porosty sečí, případně kombinovat s pastvou. Dále je vhodné vytvořit i lokální mělké nezastíněné tůně (poldry), pro podporu biodiverzity a jako biotopy ohrožených druhů obojživelníků, hmyzu a vodních ptáků (bahňáků atp.) - ideálně v prvcích ÚSES. |
| --- | --- |
| Doporučení pro zemědělství | Na základě výsledků analytické části týkající se zemědělského půdního fondu v zájmovém okrsku lze konstatovat, že lze u některých pozemků v tomto okrsku identifikovat zvýšené ohrožení vodní erozí. V rámci tohoto okrsku je doporučeno klást důraz na dodržování pravidel protierozní ochrany, především z hlediska organizačních a agrotechnických protierozních opatření. V okrsku je doporučeno v maximální možné míře provádět obdělávání orné půdy po vrstevnici, vyloučit erozně nebezpečné plodiny z osevních postupů a realizovat další organizační a agrotechnická protierozní opatření. Doporučeno je rovněž členit rozlehlejší půdní bloky travnatými pásy či krajinnou zelení. Jedná se především o tyto půdní bloky: 6502/2 (k. ú. Říkov), 5601/1 (k. ú. Velká Jesenice), 5704/1 (k. ú. Velká Jesenice a k. ú. Volovka) a 4601/2 (k. ú. Velká Jesenice). Podrobnější požadavky na realizaci zatravnění nebo protierozních opatření technického charakteru nejsou v tomto okrsku stanoveny. |
| Doporučení pro lesní hospodářství | V rámci nových výsadeb v okrsku je nutno respektovat stanovištní podmínky. V případě tohoto okrsku se jedná především o zachování výměry smíšených lesních porostů, případně navýšení zastoupení listnatých porostů. Mezi doporučené dřeviny patří např. dub pýřitý, dub zimní, buk lesní a habr obecný. Z hlediska těžebně-dopravních technologií nebyly v rámci okrsku identifikovány významnější plochy, ve kterých by bylo nutno aplikovat specifické těžebně-dopravní technologie. |
| Doporučení pro tvorbu ekologicky stabilní krajiny | Sávající aleje a stromořadí doprovázející polní cesty udržovat a dosazovat. V lokalitě je celá řada míst pro novou výsadbu na pomezí půdních bloků a podél stávajících i historických polních cest. Tento krajinný okrsek postrádá nelesní zeleň včleněnou do polní krajiny, což je potřeba napravit (např. jako interakční prvky ÚSES). Na polních kulturách primárně zakládat lokální biokoridory a biocentra ÚSES členící velké bloky orné půdy (LBK Na Pustinách, Za Volovkou, LBC V Polích). |
| Doporučení pro prostupnost krajiny | Migrační prostupnost bioty: Na vodním toku Metuje se nalézá celá řada migračně neprostupných vodohospodářských objektů – snaha o postupné zprostupnění toku (kamenné skluzy atp.) správci vodního toku s ohledem na protiproudní migraci vodních živočichů. Několik samovolně migračně prostupných vodohospodářských objektů neopravovat a zachovat v prostupném stavu. Lidská prostupnost: Prostupnost krajiny pro turismus a cyklistiku dobrá, turistické trasy nejsou v území vymezeny, pouze jediná cyklotrasa od Jaroměře k Rozkoši. |
| Ostatní doporučení | Turistika: Podpora turistiky a cestovního ruchu je patrná ve vztahu k nádrži Rozkoš, chybí pobřežní trasy (spíše okrsek Rozkoš), jinak vyhlídka Na Františku i Nový Dvůr jsou turisticky izolovány, provázání by bylo na místě. Staré ekologické zátěže: Vzhledem ke skutečnosti, že v okrsku nebyly identifikovány žádné staré ekologické zátěže, není z tohoto hlediska nutno stanovovat žádné specifické doporučení. |

SCHÉMA KRAJINNÉHO OKRSKU

FOTODOKUMENTACE

Pohled na polní okrsek nad Velkou Jesenicí

Sady nad Velkou Jesenicí					Silo Říkov

Kaplička nad Velkou Jesenicí

Údolí umělého toku Rozkoše