VYSOKOV + I/33

Krajinný okrsek č. 21

| Výměra okrsku | 272 ha |
| --- | --- |
| Zájmové obce | Vysokov (251 ha), Studnice (21 ha) |
| Typologie dle ZÚR | Lesozemědělské krajiny |
| Základní popis | Menší krajinný okrsek plynule klesající od Branky (vstupu do České kotliny) k Rozkoši. Jeho osou je silnice I/33 na Náchod s úchvatným jižně až jihozápadně orientovanými pohledy do kotliny Rozkoše. Urbánní osou okrsku je obec Vysokov probíhající paralelním prostorem severně od intenzivně zatížené komunikace. Krajinný okrsek typicky lesozemědělského Českolipska je prost souvislých lesů. Z jihu je omezen administrativní hranicí ORP. |
| Vlastní krajina dle ÚSK KHK | Českoskalicko |
| Katastrální území | Vysokov (251 ha), Starkoč u Vysokova (21 ha) |
| Platná ÚPD | ÚPO Vysokov 1999, změna č. 1 - 5 ÚPO Vysokov 2006 – 2015, rozpracovanost ÚP Vysokov, ÚP Studnice 2015 |
| Zpracované komplexní pozemkové úpravy | V rámci okrsku nebyly zpracovány. |

RÁMCOVÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ

(ÚZEMNÍ PLÁNY OBCÍ)

| Podmínky pro uspořádání krajiny (vztah sídlo krajina) | Údolní poloha se zástavbou obce Vysokov v rozvoji jen využívá místních rezerv bez nebezpečí destrukčních zásahů do krajiny, obráceně velký východní rozvoj především podnikatelských aktivit do kotliny na rovinatějších plochách je pohledově exponovaný a ve větších hmotách. |
| --- | --- |
| Využití ploch | Rozvoj pro podnikání může ( např. přílišným převýšením a plošnou velikostí staveb) negativně ovlivnit krajinný ráz území okolí Rozkoše. – doporučení pro izolační linie zeleně na okrajích zastavěných ploch, případně zelené střechy. Rozvoj ploch pro bydlení vedle silnice I/33 spíše bude kopírovat reliéf krajiny, obavy mohou být jen ve vztahu k dané dopravní tepně – požadavky na netechnickou ochranu proti hluku neb protihlukové stěny jsou v této krajinné pozici nepřípustné. |
| Podmínky pro turismus a rekreační využití krajiny | Turistické cesty se především mimoúrovňově kříží se silnicí I. třídy u Branky, Mohyla bitvy u Náchoda je turistickým lákadlem s panoramatickým výhledem do Čech. |
| Ochrana přírodních hodnot | Krajinný okrsek, do kterého přímo nevstupují zásadnější přírodní hodnoty. |
| Ochrana kulturních a historických hodnot | Mohyla bitvy u Náchoda, skýtající panoramatické výhledy krajin České tabule na jedné – a krajin horských pásem na druhé straně, jednoznačně dominují. Jinými kulturně historickými hodnotami okrsek nedisponuje. |
| Ochrana estetických hodnot a krajinného rázu | Přírodní hodnoty na vlastním území okrsku nelze identifikovat, sekundárně se vyskytují za jeho hranicemi a jsou spíše doplňkem civilizačního rozvoje. Výrazně poloprostorově vymezená krajina jižně od silnice I/33 je vnímána jako sice mírně zvlněná, ale klidná a otevřená „plocha“ České tabule – v kontrastu se severními krajinnými útvary horských pásem. Ochranu před negativními zásahy do panoramatu si zaslouží dálkové výhledy na Rozkoš, zvláště od Mohyly (v klidu) a ze silnice (v pohybu). |
| Podmínky pro zlepšení vodního režimu | Doplnit technickou infrastrukturu k bezpečnému a efektivnímu odvádění a čištění odpadních vod, identifikovat zdroje znečištění Vysokovského potoka a zamezit vypouštění odpadních vod do Vysokovského potoka. Cílem je zlepšení jakosti vody přitékající do VD díla Rozkoš. |
| Podmínky protierozní ochrany a ochrany ZPF a PUPFL | Zemědělská půda v okrsku se rozprostírá zhruba na 170 ha, což činí okolo 62 % výměry celého okrsku. U přibližně 82 % půdních bloků je evidována kultura standardní orná půda, u zhruba 15 % půdních bloků je evidován trvalý travní porost a u přibližně 4 % je evidován travní porost na orné půdě. Nové zastavitelné plochy je doporučeno situovat mimo půdy s nejvyšší produkční schopností. Tyto plochy je nutno vymezovat v souladu s § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. V případě realizace záborů zemědělského půdního fondu a vymezování nových zastavitelných ploch je doporučeno vymezovat tyto plochy takovým způsobem, aby docházelo k co nejnižší fragmentaci zemědělského půdního fondu. Důležité je především zamezit vzniku podměrečných ploch, které nejsou z hlediska dalšího zemědělského užívání účelně využitelné. Lesní porosty tvoří v rámci okrsku méně výrazný podíl výměry kolem 3 ha, což činí pouze 1 % výměry celého okrsku. Z hlediska kategorizace zcela dominují lesy hospodářské. Z hlediska podrobnějšího popisu lesních ekosystému dominují hospodářské lesy jehličnaté a nepůvodní křoviny. Klasifikace dle smíšenosti vykazuje zastoupení jehličnatých lesů přibližně 93 %, zbytek je pak tvořen listnatými porosty. Z hlediska potenciální přirozené vegetace lze v území identifikovat oblast černýšové dubohabřiny. Zájmový okrsek se nachází ve druhém – buko-dubovém a třetím – dubovo-bukovém lesním vegetačním stupni. |
| Podmínky pro zlepšení biodiverzity a ekologické stability | Jedná se území ekologicky relativně méně stabilní území. Z hlediska fragmentace se jedná díky silné urbanizaci a silnici I/33 o okrsek s vysokou mírou fragmentace krajiny. Přes nezastavěné území v jižní části okrsku na pomezí ORP Náchod a ORP Nové Město n. Metují vede migrační koridor velkých savců a lokální biokoridory ÚSES. V rámci ÚPD dále stabilizovat vedení biokoridorů lokálních biocenter ÚSES. Z výše popsaných důvodů zajistit územně-plánovací koordinaci s ORP Nové Město nad Metují ohledně maximální podpory zajištění nezastavitelného území mezi obcí Kleny a průmyslovou zónou (Mýdlárna) na jih od I/33 v obci Vysokov. V rámci vymezení ÚSES v ÚPD dbát na nejnovější metodická doporučení MŽP (zejména reprezentativnost a typ spojovaných cílových společenstev, pro který je ÚSES vymezován). |
| Podmínky pro využití brownfields a míst se zvýšenou ekologickou zátěží | V okrsku nelze dle ÚAP ORP Náchod identifikovat žádné lokality s plochami starých ekologických zátěží. Lze konstatovat, že v rámci tohoto okrsku není nutno stanovovat podrobnější doporučení z hlediska starých ekologických zátěží. |

RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ PRO OPATŘENÍ

(VEŘEJNÁ SPRÁVA, SPRÁVCI ÚZEMÍ, VLASTNÍCI)

| Doporučení pro zlepšení vodního režimu | Revitalizace Vysokovského potoka pro obnovení a zvýšení biodiverzity a posílení akumulace vody. Revitalizace stávajícího koryta, vytvoření meandrů, průtočných a neprůtočných tůní a mokřadů mimo zastavěná území pro zvýšení retence a vody. Na plochách polí a trvalých travních porostů zvážit funkčnost a význam starých melioračních investic, které jsou v mnoha případech již kontraproduktivní i pro konvenční zemědělské hospodaření. Cílem je přinést do ploch zemědělské krajiny plochy mokřadů, tůní a revitalizovaných drobných vodních toků či historických melioračních struh sloužících ke zpomalení odtoku. |
| --- | --- |
| Doporučení pro zemědělství | Na základě výsledků analytické části týkající se zemědělského půdního fondu v zájmovém okrsku lze konstatovat, že lze u některých pozemků v tomto okrsku identifikovat zvýšené ohrožení vodní erozí. V rámci tohoto okrsku je doporučeno klást důraz na dodržování pravidel protierozní ochrany, především z hlediska organizačních a agrotechnických protierozních opatření. V k. ú. Vysokov je dále doporučeno zaměřit se na zpracování KoPÚ. V okrsku je doporučeno v maximální možné míře provádět obdělávání orné půdy po vrstevnici, vyloučit erozně nebezpečné plodiny z osevních postupů a realizovat další organizační a agrotechnická protierozní opatření. Doporučeno je rovněž členit rozlehlejší půdní bloky travnatými pásy. Na základě analýz vyplývajících z doplňujících průzkumů a rozborů a upřesňujících terénních průzkumů provedených v rámci návrhové části územní studie krajiny je tato opatření doporučeno přednostně realizovat na půdních blocích 8407/1 a 8407/6 (oba k. ú. Vysokov). Z hlediska požadavků na realizaci podrobnějších protierozních opatření bylo v rámci okrsku identifikováno několik půdních bloků, u kterých je doporučeno provést zatravnění. Tyto půdní bloky jsou zřejmé z mapových příloh územní studie krajiny. |
| Doporučení pro lesní hospodářství | Lesní porosty mají v rámci okrsku marginální zastoupení. Vzhledem k charakteru okrsku je doporučeno doplňovat stávající poměrně homogenní mozaiku území o drobné remízky stanovištně původních dřevin, případně menší plochy krajinné zeleně. Z hlediska těžebně-dopravních technologií nebyly v rámci okrsku identifikovány významnější plochy, ve kterých by bylo nutno aplikovat specifické těžebně-dopravní technologie. |
| Doporučení pro tvorbu ekologicky stabilní krajiny | Do stávající polní krajiny vnést nové prvky krajinné zeleně ideálně jako realizace prvků ÚSES. Dále podpořit výsadbu alejí a stromořadí doprovázející polní cesty. |
| Doporučení pro prostupnost krajiny | Migrační prostupnost bioty: V rámci zaznamenaných problémů se jeví jako nejkritičtější migrační koridor směrem na Orlické hory, který musí překonat kapacitně velmi vytíženou komunikaci první třídy I/33. Problémové místo je mimo řešené území (v rámci ORP Nové Město nad Metují), avšak vzhledem k přesahům do ÚPD obcí a měst je nutné s ním počítat. Lidská prostupnost: Prostupnost krajiny je zajištěna, silnice mohou být v dlouhém úseku překážkou, nicméně podjezd pod silnicí I/33 i v západní části funkční. |
| Ostatní doporučení | Turistika: Turismus je ve vztahu k mohyle funkční, jinak spíše ojedinělý. Okrsek má jiné priority Staré ekologické zátěže: Vzhledem ke skutečnosti, že v okrsku nebyly identifikovány žádné staré ekologické zátěže, není z tohoto hlediska nutno stanovovat žádné specifické doporučení. |

SCHÉMA KRAJINNÉHO OKRSKU

FOTODOKUMENTACE

Pohled na Rozkoš od Vysokova

Pomník jezdecké bitvy 1866