Změna č. 5    ÚPO ŘÍKOV
                     Červenec 2010                    
SEZNAM PŘÍLOH:
	A.
	OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
	měřítko výkresu

	
	
	

	A.1
	Textová část 
	

	A.2
	Grafická část         
	

	A.2.1
	Základní členění území
	1:2 880

	A.2.2
	Hlavní výkres- urbanistická koncepce 
	1:2 880

	A.2.3
	Hlavní výkres – technická infrastruktura 
	1:2 880

	
	
	

	B. 
	OBSAH ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
	

	
	
	

	B.1
	Textová část 
	

	B.2
	Grafická část                     
	

	B.2.1
	Koordinační výkres 
	1:2 880

	B.2.2
	Širší vztahy
	1:50 000

	B.2.3
	Předpokládané zábory ZPF
	1:2 880


	zodp. projektant: ing. arch. D. Vaníčková
	ing. arch. D.  Vaníčková

	
	Aloise Hanuše 182

	
	JABLONNÉ NAD ORLICÍ 

	investor:   OU Říkov      
	Datum: červenec  2010    
	měřítko: 

	    Změna č.5  ÚPO  ŘÍKOV
	  A.1      

	                 T E X T O V Á    Č Á S T 
	


 1. Vymezení zastavěného území

Řešeným územím Změny č. 5 je katastrální území  Říkov. 

V rámci změny byla provedena aktualizace zastavěného území obce ke dni 31. prosince 2009. Úprava se týkala zastavitelné plochy Z21, navržené změnou č.3 a 4 ÚPO Říkov. V době zpracování změny č. 5 proběhlo kolaudační řízení skladového objektu umístěného v předmětné lokalitě.  

Nová hranice zastavěného území je vyznačena v hlavním výkrese- urbanistické koncepci, koordinačním výkrese a na výkrese předpokládaným záborů ZPF. 

    2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
        Zůstává beze změny. V návrhu je posilován hospodářský pilíř udržitelného rozvoj obce. 
3. Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 
3.1 Urbanistická koncepce 

      Urbanistická koncepce stanovená schváleným územním plánem zůstává zachována. Rozvíjeny jsou jednotlivé funkční plochy ve svých okrajových částech, a to:

· plocha pro výrobu a skladování – lehký průmysl na jihovýchodním okraji obce je rozšiřována západním směrem

· plocha pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba (zastavitelná plocha č.15 v severovýchodní části obce je rozšiřována východním směrem a přibližována ke křižovatce hlavních komunikačních tras v území 

· na severozápadním okraji zastavěného území obce jsou rozšiřovány plochy pro výrobu a skladování - drobná a řemeslná výroba, dosud bylo jejich užívání časově omezeno

3.2 Vymezení zastavitelných ploch
V návrhu Změny č. 5  jsou vymezeny následující 3 nové zastavitelné plochy:
	LOKALITA  1/Z5

	Stávající funkční využití: plochy zemědělské (ovocný sad)

	Navrhované funkční využití : výroba a skladování  – lehký průmysl (průmyslová výroba)

	Podrobnější popis : rozšíření výrobních ploch stávajícího podnikatelského subjektu působícího v daném území – AGRO CS Říkov 

	Podmínky pro využití lokality:
- umístit lze pouze takové stavby, které nebudou rušit okolní obytnou zástavbu hlukem, pachem a ostatními škodlivinami. V případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, zápach, apod) bude k územnímu řízení stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice příslušné funkční plochy. V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému snížení negativního vlivu a v rámci kolaudačního řízení bude doložena účinnost provedených opatření 

- při umisťování konkrétních objektů je třeba respektovat v území průběh vrchního el. vedení, alternativně je možné pro uvolnění prostoru k výstavbě uvažovat s přeložkou vedení mimo zastavitelnou plochu, tato přeložka bude posuzována jako vyvolaná investice

- při umisťování konkrétních objektů je třeba respektovat v území průběh vrchního el. vedení a ochranné pásmo dráhy

- zajistit výsadbu obvodové zeleně, která by napomohla zapojit hmotově výrazné objekty do okolní krajiny

	Technické zajištění území: 

Komunikační napojení – ze silnice III. třídy, která prochází podél jihovýchodního okraje lokality; ze silnice I. třídy bude tato lokalita dostupná pouze z křižovatky v prostoru Spyty po silnici II. třídy a stávající účelové komunikaci ve výrobní zóně Říkova. Přístup po silnici III. třídy od severu bude zamezen osazením příslušného dopravního značení z důvodu nezatěžování stávající obytné zástavby obce další nákladní dopravou 

Zásobování vodou – prodloužením veřejného vodovodu, který se nachází jihovýchodně od lokality  

Odvádění a čištění odpadních vod – vybudování stokové sítě, výtlak na ČOV Česká Skalice 

Zásobování el. energií – ze stávající TS 716, v případě potřeby realizace  nově navrhované TS – T5 

	Výměra lokality: 3,75ha 
	Dotčené pozemky: 137/1 část              


	LOKALITA  č. 2/Z5

	Stávající funkční využití: plochy přírodní (trvalé travní porosty, manipulační plochy)

	Navrhované funkční využití : výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba ( drobná výroba a výrobní služby)

	Podrobnější popis : rozšíření zóny drobné výroby a výrobních služeb na severozápadním okraji zastavěného území obce  

	Podmínky pro využití lokality:
-  umístit lze pouze takové stavby, které nebudou rušit okolní obytnou zástavbu hlukem, pachem a ostatními škodlivinami. V případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, zápach, apod) bude k územnímu řízení stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice příslušné funkční plochy. V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému snížení negativního vlivu a v rámci kolaudačního řízení bude doložena účinnost provedených opatření 
- realizovat ochrannou a izolační zeleň na nezastavěných plochách mezi plochou pro bydlení „ Nad mlýnem“ a navrhovaným výrobním areálem 

- při umisťování objektů v západní části zastavitelné plochy respektovat ochranné pásmo lesa    
- u zatrubeného vodního toku, který prochází zastavitelnou plochou, byl získán souhlas vlastníka toku s přejezdem stavební technickou a nákladními vozidly 

	Technické zajištění území: 

Komunikační napojení – ze silnice III. třídy, resp. stávající místní komunikace na ppč. 342/8 

Zásobování vodou – z veřejného vodovodu, který je veden podél severní hranice lokality                  
Odvádění a čištění odpadních vod – individuálně, ve vlastní ČOV s vypouštěním do Mlýnského potoka 
Zásobování el. energií – ze stávající TS 457 

	Výměra lokality: 0,78ha 
	Dotčené pozemky: 342/1, 342/16, 342/13, 342/14, 342/15, 337/5, 337/8, 337/7, 342/11 


	LOKALITA  č. 3/Z5

	Stávající funkční využití: plochy sídelní zeleně- veřejná zeleň                                      

	Navrhované funkční využití : výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba ( drobná výroba a výrobní služby)

	Podrobnější popis : rozšíření zóny drobné výroby a výrobních služeb na severovýchodním okraji zastavěného území obce  

	Podmínky pro využití lokality – lokalita s podmíněně přípustným využitím: 
· prakticky celá lokalita je zasažena ochranným pásmem lesa, využití pozemku pro navrhované účely je podmíněno získáním výjimky z ochranného pásma lesa 
-    umístit lze pouze takové stavby, které nebudou rušit okolní obytnou zástavbu hlukem, pachem a ostatními škodlivinami. V případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, zápach, apod) bude k územnímu řízení stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice příslušné funkční plochy. V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému snížení negativního vlivu a v rámci kolaudačního řízení bude doložena účinnost provedených opatření 
· při umisťování staveb je třeba respektovat pásmo pro údržbu vodního toku v rozsahu 6m od břehové hrany

	Technické zajištění území: 

Komunikační napojení – ze silnice III. třídy, vedené podél jižní hranice lokality         
Zásobování vodou – z veřejného vodovodu, navrhováno prodloužení zásobovacího řadu , který prochází jihozápadně od lokality 
Odvádění a čištění odpadních vod – vybudování stokové sítě, výtlak na ČOV Česká Skalice 
Zásobování el. energií – ze stávající TS 571 

	Výměra lokality: 0,10ha 
	Dotčené pozemky: 105/2  


3.3 Vymezení ploch přestavby

Plochy přestavby nejsou navrhovány. 
3.4 Vymezení systému zeleně    
- do prostoru mezi zastavitelnou plochu pro výrobu a skladování 2/Z5 a navrhovanou plochu pro bydlení v lokalitě Nad mlýnem (ppč. 46/1 a  46/6) je navrhována výsadba izolační zeleně 
4. Koncepce veřejné infrastruktury 
4.1Koncepce občanského vybavení 
    Zůstává  beze změn. V souladu s platnými regulativy lze na plochách pro výrobu a skladování umisťovat objekty občanského vybavení komerčního charakteru – zařízení maloobchodu, veřejného  stravování, apod. 
4.2Koncepce dopravy

· zůstává beze změn 

· konkrétní napojení nových zastavitelných ploch je popsáno v tabulce příslušné plochy v kapitole 3.2 
4.2Koncepce vodního hospodářství
- zůstává zachována 
- v lokalitách uvažovaných investičních aktivit je navrhováno  pouze doplnění zásobních vodovodních řadů 

- nové vodovodní řady v území budou navrhovány tak, aby vyhověly normě, která stanoví požadavky na zásobování požární vodou
 - v území je třeba dále sledovat koncepci stanovenou v PRVK Královéhradeckého kraje 

 - odvádění a čištění odpadních vod z navrhovaných areálů výroby a skladů ve východní a  jihovýchodní části obce (zastavitelná plocha 1/Z5 a 3/Z5) řešit přečerpáním odpadních vod na ČOV Česká Skalice 
       - u lokalita 2/Z2 na severozápadním okraji zastavěného území  je doporučováno  osazení vlastní  ČOV s přepadem do stávající obecní kanalizace, resp. Mlýnského potoka
- veškeré individuelní způsoby čištění odpadních vod musí být posouzeny dle platného   vládního nařízení 

- obsahy jímek, kaly ze septiků a domovních ČOV lze po dohodě vyvážet na nejbližší ČOV (Česká Skalice). 

4.3Koncepce zásobování el. energií

- zůstává beze změn
- průmyslový odběr navrhovaný ve změně č.5 lze v současné době těžko specifikovat. Při nižších výkonových požadavcích bude výkonová spotřeba kryta  ze stávajících  TS (TS č. 716, TS č.457 a TS č.571) pomocí samostatných vývodů NN. V případě vyšších výkonových požadavků bude vzniklý odběr zásobován z vlastních  TS 35/0,4 kV – navrhována je realizace T2 a T5
4.4Koncepce zásobování plynem

Zůstává beze změn. 
4.5Koncepce telekomunikací a radiokomunikací

Zůstává beze změn.

4.6Koncepce nakládání s odpady

            Zůstává beze změn. 

5.Koncepce uspořádání krajiny
    Zůstává beze změn. 
6.Stanovení podmínek pro využití ploch
Ve Změně č.5  je navrhován rozvoj následujících  funkčních ploch:

· výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba (drobná výroba a výrobní služby)

· výroba a skladování – lehký průmysl (průmyslová výroba) 

Podmínky pro využití funkčních ploch byly stanoveny ve schváleném územním plánu a jsou následující: 

VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA (DROBNÁ VÝROBA A VÝROBNÍ SLUŽBY)

Slouží pro zajištění rozvoje soukromého sektoru v oblasti drobné výroby a výrobních služeb.

Doporučené využití:
- drobné průmyslové provozovny (max.15 zaměstnanců)

- provozovny výrobních služeb                 

- opravárenské služby pro motoristy  

- sklady      

- parkovací plochy    

- izolační  zeleň

Přípustné využití:

- hromadné a řadové garáže

- byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení         

- zařízení maloobchodu a veřejného stravování
- liniové stavby technické infrastruktury, objekty technické infrastruktury potřebné pro   funkci území 
- reklamní zařízení (zejména spojené s činnostmi, provozovanými v daném území)
Podmínky:
- v rámci vymezených ploch je třeba umisťovat objekty s hygienicky nezávadným provozem (administrativu) na straně přilehlé k obytné zóně

- parkování vozidel musí být řešeno na pozemcích provozovatelů zařízení nebo vyhrazených stáních na veřejných komunikacích a parkovacích stáních

- hmotové řešení objektů by mělo odpovídat hospodářským stavbám původní venkovské zástavby  (zemědělských usedlostí), max. výška objektů do 7 m
Nepřípustné využití:
- výstavba zařízení školství, zdravotnictví, kultury a rekreačních objektů

- výstavba obytných objektů

VÝROBA A SKLADování – LEHKÝ PRŮMYSL ( ÚZEMÍ průmyslovÉ výrobY)
Slouží  k umisťování staveb pro průmysl a skladování jejichž negativní vliv nepřekračuje nad přípustnou mez hranice areálu.
Doporučené využití:

- výrobní haly

- stavby pro  skladování ( expediční sklady a sklady zásob)

- stavby pro správu a řízení podniků
- hygienické zázemí pracovníků podniku, zařízení společného stravování

- zdravotnická zařízení pro pracovníky
Přípustné využití:

- reklamní a propagační zařízení

- prodejny potravin a průmyslového zboží

- zařízení maloobchodu a veřejného stravování

- zařízení drobné výroby a výrobních služeb

- provozovny opravárenských služeb

- doprovodná a izolační zeleň 

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb

- objekty a liniové stavby  technické infrastruktury 

Podmínky:

- výšková hladina nesmí převýšit 12 m, při umisťování hmotově výrazných objektů je třeba k návrhu na vydání územního rozhodnutí doložit zákres předmětné stavby do fotografie v exponovaném pohledu

- na nezastavěných plochách stavebních pozemků se zřídí zeleň, která bude přispívat ke zmírnění nepříznivých účinků provozu na ŽP

- stavby pro průmysl a skladování se musí bezpečně oplotit nebo ohradit

Nepřípustné využití:
· obytné objekty a objekty pro rekreaci 

· objekty pro školství, zdravotnictví a kulturu 
   Do regulativu plochy VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA (DROBNÁ VÝROBA A VÝROBNÍ SLUŽBY)  se na základě změny č. 5 doplňuje podmíněně přípustné využití, které zní: 

Podmíněně přípustné využití: 

· na ppč. 342/1, 342/16, 342/13, 342/14, 342/15, 337/5, 337/8, 337/7, 342/11 výroba betonových směsí a prefabrikátů v rozsahu povoleném jako dočasná stavba ( max. počet 15 zaměstanců, průměrný počet 12vozidel vyjíždějících a přijíždějících do areálu za den)
      Podmínkou využití je: 

- provozovaná výroba nebude rušit okolní obytnou zástavbu hlukem, prachem, pachem a ostatními škodlivinami. K územnímu řízení stavby bude doloženo, že negativní vliv výroby nepřekročí hranice příslušné funkční plochy. V opačném případě budou v rámci územního řízení navržena a následně realizována opatření k potřebnému snížení negativního vlivu a v průběhu kolaudačního řízení bude doložena účinnost provedených opatření.
    Nově je v územním plánu používána plocha „ Sídelní zeleň – ochranná a izolační“.  Doplnění tohoto druhu plochy bylo nezbytné pro vymezení systému sídelní zeleně podle přílohy č.7, částI, odst.1, písm.c vyhlášky č. 500/2006 Sb. ; regulativ nové plochy je následující:  

SÍDELNÍ ZELEŇ –  OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ     

Poznámka: v grafické části jsou tyto plochy vyznačeny jako součást funkční plochy bydlení, která ochranu vyžaduje   
Hlavní využití:

· kompaktní koridor stromů a keřů na okraji chráněné funkční plochy             

Poznámka:

· rozsah plochy je v grafické části vyznačen orientačně. Přesný rozsah bude stanoven v závislosti na velikosti potřeby eliminace negativních vlivů konkrétního funkčního využití

· projekt ochranné a izolační zeleně bude zpracován odborníkem na danou problematiku 

Přípustné využití :

· liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území 

Nepřípustné využití: 

· umisťování staveb zvyšující potřebu ochrany a izolace v území 
7.Vymezení veřejně prospěšných staveb,a veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit  

      V rámci Změny č. 5 ÚPO Říkov nedochází k doplnění seznamu. 
8.Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo  

                V rámci Změny č. 5 ÚPO Říkov nejsou vymezovány. 
9. Údaje o počtu listů Změny č. 5 územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
           Textová část Změny č. 5 Územního plánu obce Říkov obsahuje 10 listů a 3 listy grafické části ( Základní členění území – 1 list, Hlavní výkres- urbanistická koncepce – 1 list, Hlavní výkres -  technická infrastruktura – 1 list).
	zodp. projektant: ing. arch. D. Vaníčková
	ing. arch. D.  Vaníčková

	
	Aloise Hanuše 182

	
	JABLONNÉ NAD ORLICÍ 

	investor:   OU Říkov      
	datum:července2010 
	měřítko: 

	 Změna č.5  ÚPO  ŘÍKOV
	  B.1      

	        O D Ů V O D N Ě N Í  - T E X T O V Á    Č Á S T
	


1.Vyhodnocení  koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
1.1 Politika územního rozvoje

  Projednávaný návrh změny č.5 ÚPO Říkov je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR 2008), která byla schválena Vládou České republiky usnesením Vlády České republiky č. 929 ze dne 20.07.2009. Z PÚR ČR 2008 nevyplývají pro řešené území žádné konkrétní úkoly.

Obec Říkov se nenachází v žádné rozvojové oblasti a rozvojové ose, ve specifické oblasti, koridorech a plochách dopravní infrastruktury. Královéhradeckým krajem je veden koridor pro propojovací plynovod VVTL DN 500 vedoucí z okolí obce Olešná (kraj Vysočina) na hranici ČR – Polsko do okolí hraničního přechodu Náchod – Kudowa Zdrój. Územní ochrana koridoru by měla umožnit propojení přepravních systémů ČR a Polska.  

Návrh změny č.5 ÚPO Říkov je v  souladu s republikovými  prioritami  územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, obsažených v čl. 14 až 32 PÚR ČR 2008.

1.2 Územně plánovací dokumentace vydaná krajem

  Obec Říkov spadá do řešeného území ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko, který byl schválen den 14.10.2004. Do katastrálního území Říkov zasahuje přeložka VTL plynovodu DN 300 – obchvat města Česká Skalice. Tento plynovod je veden také jako veřejně prospěšná stavba. V návrhu změny č. 5 je tato trasa respektována a je zakreslena do výkresu Širších vztahů. 

    Trasa navrhovaná ve VÚC se liší od trasy zakreslené ve Výkresu záměrů ÚAP ORP Náchod a ÚAP Královéhradeckého kraje. Navrhovaný  koridor pro realizaci  VTL plynovodu v daném případě prochází východní částí zastavěného území Říkova a zasahuje stavební objekty v obci. 
                       Obr. 1 Výřez z výkresu záměrů ÚAP ORP Náchod
                        [image: image1.png]ZéjeE 1 Ceské Skalice





1.3 Širší vztahy 

    Ve změně č. 5 jsou navrhovány 3 nové zastavitelné plochy určené pro rozvoj výroby a skladování. Lokalita 1/Z5 určená pro rozvoj lehkého průmyslu leží při hranicích obce Říkov s obci Velká Jesenice, na katastru této obce sousedí plochami železniční dopravy a nezastavěného území. Lokalita 2/Z5, ve které by měla být potvrzena stávající provozovna pro výrobu betonových směsí, leží v blízkosti správní hranice obce Velký Třebešov a z hlediska funkčního členění této obce také sousedí s nezastavěným územím. Lokalita 3/Z5 se nachází na východním okraji obce Říkov a přes plochy sídelní zeleně a silniční dopravy sousedí s městem Česká Skalice (k.ú. Česká Skalice). Také v ÚP Č. Skalice jsou v daném prostoru rozvíjeny výrobní plochy. 
2.Údaje o splnění zadání

Územní plán obce Říkov byl zpracován v roce 1999 a schválen v lednu roku 2000.      

    Předkládaný dokument se zabývá požadavky obsaženými v Zadání Změny č.5 územního plánu Říkov. Toto zadání bylo schváleno dne 7.10.2009 usnesením č. 19/1. Následně u lokality 1/Z5 byl upřesněn rozsah zastavitelné plochy, toto doplnění bylo schváleno obecním zastupitelstvem dne 27.1.2010. 
   Požadavky uvedené v zadání byly v návrhu změny splněny. Upraveno bylo navrhované funkční využití lokality 2/Z5 z ploch pro výrobu  a skladování – lehký průmysl na plochy pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba, s podmíněně přípustným využitím stávající provozovny pro výrobu betonových směsí. Změna využití proběhla na základě doporučení ve stanovisku KHS Královéhradeckého kraje k zadání změny, ve kterém upozorňuje na blízkost obytné zástavby a možnou kolizi s předpisy na ochranu veřejného zdraví z hlediska hlukové zátěže obyvatel. 

3.Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
 3.1 Urbanistická koncepce

   Zastavěné území obce zaujímá ve střední a západní části převážně obytná zástavba venkovského typu, v jihovýchodní části pak výrobní zóna. Nezastavěné území v jihozápadní části obce je využíváno pro zemědělskou výrobu, nezastavěné plochy podél řeky Úpy v severní části řešeného území mají charakter přírodní zeleně. 

  Po realizaci přeložky silnice I/33 Hradec Králové – Náchod, která výrazně zlepšila dopravní dostupnost obce, se v řešeném území zvýšil zájem o podnikání.  Ve změně č. 5 jsou rozvíjeny výrobní plochy ve třech lokalitách, i nadále je umožněn územní rozvoj společnosti AGRO CS a.s.Říkov (1/Z5) - zastavitelná plocha č.Z21,  navrhovaná ve změně č. 3. a 4,  je v současné době již využita. Rozšiřovány jsou výrobní plochy na východním okraji obce u křižovatky státní a krajské silnice (3/Z5). Potvrzováno je funkční využití ploch pro výrobu a skladování  na severozápadním okraji zastavěného území obce (2/Z5), povolená zatím pouze s časovým omezením. Vzhledem k tomu, že se nacházejí v blízkosti ploch pro rozvoj funkce bydlení, je do prostoru mezi těmito plochami navrhována realizace izolační zeleně. 
3.2 Koncepce dopravy

   Obcí Říkov procházejí následující  silnice:

· státní silnice I/33 Hradec Králové – Náchod 

· krajské silnice: 

III - 285 13
Česká Skalice - Rychnovek

III - 304 21
Velká Jesenice - Říkov

III - 285 14 
Velký Třebešov - Říkov

     Dopravní dostupnost nové zastavitelné plochy v jihovýchodní části řešeného území (lokalita 1/Z1)  bude zajištěna stejně  jako u stávajích výrobních ploch – ze stávající účelové komunikace, respektive silnice II/304. U silnice III/304 21 bude osazeno dopravní značení, které bude znemožňovat dopravní obsluhu výrobní zóny z této komunikace, důvodem je ochrana obytného území obce. Zastavitelná plocha  1/Z1 sousedí  s jednokolejnou neelektrifikovanou železniční tratí Jaroměř – Trutnov, u které je uvažována modernizace. Při umisťování objektů v nové zastavitelné ploše musí být respektováno ochranné pásmo dráhy. 

Navrhovaná zastavitelná plocha 3/Z5, která se nachází v blízkosti silnice I/33 bude dopravně napojena z krajské silnice III. třídy, která vede po jejím jižním okraji, přímé napojení ze silnice I/33 nebude umožněno. 

3.3Koncepce vodního hospodářství

            ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
      Stávající stav

   Obec Říkov má vybudován systém zásobování vodou, je součástí skupinového vodovodu Česká Skalice. 


   Vodovod je zásobován z akumulace vodojemu Skaličan o  objemu 650 m3 s kótami 290,10/285,60 m n.m., který je situován v areálu fy  Skaličan a.s. Sem přitéká voda z přivaděče vody Teplice n.M. – Náchod – Bohuslavice.  Z vodojemu je veden přiváděcí řad do úpravny vody, kde je smíchána s podzemní vodou z vrtu J-9 a provedena chlorace. Odtud zásobovacími a rozvodnými řady je voda dodávána do spotřebiště. 

Návrh

   V územním plánu byl proveden orientační výpočet potřeby vody pro návrhové období- uvažováno bylo cca 180 obyvatel. Tento výpočet byl aktualizován v rámci zpracování změny č.3 a 4. Změnou č. 5 nejsou navrhovány nové plochy pro rozvoj obytné zástavby ani občanského vybavení. 
 
 Potřeba vody pro průmysl

        V návrhu je uvažováno s provozovnami pro výrobu a skladování v odvětvích lehkého průmyslu  a drobné a řemeslné výroby - celkem je  uvažováno s přírůstkem cca 50 pracovníků

 
50 prac. á 120 l/ob.den 




6,00 m3/d

Celková bilance 

	druh spotřeby
	Qd
	Qd max
	Qh max

	
	(m3/d)
	(m3/d)
	(l/s)
	(l/s)

	obyvatelstvo
	30,00
	45,00
	0,52
	0,94

	vybavenost
	4,00
	6,00
	0,07
	0,13

	průmysl
	6,00
	9,00
	0,10
	0,18

	zemědělství
	13,60
	18,40
	0,21
	0,38

	Celkem
	59,60
	87,40
	1,00
	1,81



    Dle orientačního výpočtu potřeby vody pro návrhové období bude maximální denní potřeba vody 1,00 l/s. Toto množství lze z vodovodu Česká Skalice bez obtíží zajistit.


    Potřeba zajištění akumulace by měla dle ČSN  736650 odpovídat 60 - 100 % denního maxima, tj. v případě Říkova cca 53 - 88 m3. Říkov je součástí vodárenské skupiny Česká Skalice, která disponuje objemem akumulace ve výši  cca 2950 m3 a v jejích bilančních propočtech je s potřebou Říkova uvažováno. 


   V lokalitách uvažovaných investičních aktivit je navrhováno  pouze doplnění zásobních vodovodních řadů – viz grafická příloha.  

Požární zabezpečenost


Vodovodní řady u nově navrhované zástavby budou navrhovány  dle ČSN 730873 – zásobování požární vodou. Dle konkrétního investičního záměru bude volena i dimenze zásobovacího potrubí.


V případě návrhu větších podnikatelských celků, bude nutno požární zabezpečenost posuzovat individuelně s ohledem na členění požárních úseků. V případě návrhu většího rozsahu bude nutno přistupovat k návrhu požárních nádrží.

  KANALIZACE

Stávající stav

    V obci je vybudována  hlavní stoka veřejné kanalizace podél páteřní komunikace, která ústí do recipientu, kterým je Mlýnský potok. 


   Odpadní vody jsou do této kanalizace svedeny přes DČOV a septiky u jednotlivých nemovitostí. Stávající jednotná páteřní stoka je stavebně i kapacitně  vyhovující a je uvažováno s jejím dalším využitím. Profil stoky se pohybuje od DN 400 - DN 1 000, je vybudována z betonových hrdlových trub.

Návrh


    V roce 2007 byla schválena změna koncepce odvádění a čistění odpadních vod v obci Říkov v dokumentu PRVK Královéhradeckého kraje.

                 V této koncepci stávající kanalizace v obci byla využívána jako jednotná pro odvedení dešťových a předčištěných splaškových vod v domovních ČOV. Tyto čistírny odpadních vod by byly umístěny na pozemcích jednotlivých majitelů RD. Domovní čistírna by odpovídala svou velikostí počtu obyvatel žijících v RD. Z čistírny odpadních vod by byla provedena kanalizační přípojka do stávající kanalizace. V místech, která by nešla gravitačně odvodnit by za ČOV byly navrženy lokální čerpací stanice, ze kterých by se odpadní vody přečerpávaly do stávající kanalizace.    
              Toto  řešení se vztahuje pouze na obytné území obce. Odvádění a čištění odpadních vod ze stávajících i navrhovaných areálů výroby a skladů v jihovýchodní části obce by mělo být i  nadále řešeno přečerpáním odpadních vod na ČOV Česká Skalice. 

3.4Koncepce zásobování el. energií

   Obec  Říkov je zásobována el. energií systémem 35 kV. Zvláštností zásobování je napojení obce na dvě na sobě nezávislá napájecí vedení 35 kV VN 552 (Č. Kostelec - Jesenice) a VN 358 (Náchod - Č. Skalice) s možností provozu orientovaného v případě potřeby na transformaci 110/35 kV Č. Kostelec nebo Náchod.


   Napojení stávajících transformačních stanic v obci Říkově na kmenová vedení 35 kV je provedeno výhradně vrchním vedením VN.


Mimo zmíněný systém 35 kV neprochází řešeným územím žádná další vedení VN ani nadřazeného systému VVN.
     Ve Změně č. 5 je navrhován rozvoj tří ploch pro výrobu a skladování, jejich předpokládaný výhledový příkon nelze v současné době přesně specifikovat. Investor lokality 1/Z5  (AGRO CS a.s.) předpokládá v dané lokalitě realizaci zpevněných skladovacích ploch. V lokalitě 2/Z5 se jedná o potvrzení stávajícího využití firmou na výrobu betonových směsí, která je v předmětném území již povolena s časovým omezením. Zastavitelná plocha 3/Z3 je pouze omezeného rozsahu – 0,1 ha Vzhledem k této skutečnosti lze při nižších výkonových požadavcích krýt výkonovou spotřebu ze stávajících TS (TS č. 716, TS č.457 a TS č.571) pomocí samostatných vývodů NN. V případě vyšších výkonových požadavků bude vzniklý odběr zásobován z vlastních  TS 35/0,4 kV – navrhována je realizace T2 a T5. Řešení je vedeno ve výkresové části technické infrastruktury. 
3.5Koncepce zásobování plynem

    Zastavěné území obce Říkov, které je převážně využíváno pro obytnou zástavbu v současné době není plynofikováno. V územním plánu je navrženo napojení Říkova středotlakým plynovodem z prostoru průmyslové oblasti města Česká Skalice. K napojení již došlo u průmyslových areálů v jižní části Říkova a také u nového u křižovatky silnic na východním okraji obce (Gondella CZ). 

  V severní části řešeného území je třeba respektovat koridor pro vedení přeložky VTL plynovodu DN 300 (obchvat města Č. Skalice). Tento koridor je zakreslen ve výkrese širších vztahů.  
3.6Koncepce uspořádání krajiny

    Řešeným územím prochází regionální Bk č. 57 Úpa ( navržený). Na něm leží Bc č. 25 Tvrzka - vymezené a Bc č. 31 U Soutoku – navržené. Žádná z rozvojových ploch, navržených v předkládané změně neovlivní funkci těchto prvků ÚSES. 
4. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

Požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebyl v návrhu zadání uplatněn. 
     Krajský úřad Královéhradeckého kraje vydal ve svém Koordinovaném stanovisku k návrhu zadání změny č.5 ÚPO Říkov  ze dne 7.9.2009 pod č.j. 15499/UP/2009/Pan následující stanovisko: „ změnu č. 5 územního plánu obce Říkov není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona o posuzování vlivů“. 
5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
   Ve Změně č. 5 jsou navrhovány tři lokality určené pro rozvoj ploch  pro výrobu a skladování (1/Z5, 2/Z5 a 3/Z5). Dobrá dopravní dostupnost obce Říkov spojená s realizací přeložky silnice I/33 vyvolala zájem o umístění této funkce v řešeném území. V platném územním plánu navrhovaná rozvojová plocha (lokalita č.16), která byla prostorově rozšířena Změnou č. 2 ÚPO je v současnosti z již z velké části využita ( areál společnosti Gondella CZ). Také zastavitelná plocha Z21, vymezená ve změně  č. 3 a 4 ÚPO, je v současné době již využita. 
           Nároky na plochy pro zastavitelné plochy jsou vyčísleny v přiložené tabulce,  vyhodnoceny podle BPEJ, kultur, výměr a vztahu k zastavěnému území. Celkem je pro realizaci záměrů navrhovaných ve Změně č. 5 územního plánu obce požadován zábor 4,53 ha zemědělské půdy  mimo zastavěné území obce.

          Realizace záměrů navržených ve změně  si nevyžádá zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. Při umisťování konkrétních objektů v lokalitě 2/Z5  je třeba respektovat ochranné  pásmo lesa. Využití lokality 3/Z5 je podmíněně vhodné, stavební objekty je zde možné umístit pouze v případě získání výjimky z ochranného pásma lesa – toto ochranné pásmo zasahuje celou lokalitu.   

SOUHRNNÝ PŘEHLED O STRUKTUŘE PŮDNÍHO FONDU NA LOKALITÁCH NAVRŽENÉHO URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ:

	 lokalita
	     FUNKČNÍ VYUŽITÍ ŘEŠENÉ 
	 ÚHRN VÝMĚRY V HA
	 VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR
	   VÝMĚRA
	    DOTČENÉ POZEMKY

	řešení 
	              LOKALITY
	 CELKEM
	 V ZAST. Č. OBCE
	MIMO ZAST. Č.
	 BPEJ
	TŘÍDA OCHRA-NY
	DRUH POZEM-KU
	CELKEM
	V ZAST. Č. OBCE
	MIMO ZAST. Č.
	NEZEMĚDĚL.    POZEMKŮ   
	 

	   1/Z5      
	  Výroba a skladování – lehký průmysl
	 3,75    
	     0    
	  3,75    
	 5.20.01
	   III   
	 Ovocný sad
	 2,12
	    0
	  2,12
	
	 137/1část

	
	
	
	
	
	 5.20.11
	   III   
	 Ovocný sad
	 1,63
	    0
	  1,63
	
	

	   2/Z5     
	  Výroba a skladování- drobná a 
	 0,78    
	     0    
	 0,78     
	 5.56.00
	   I
	 TTP       
	 0,57
	    0 
	  0,57
	  0,10
	 342/1, 342/16, 342/13, 342/14

	
	 řemeslná výroba
	
	
	
	 5.70.01
	   V
	 TTP       
	 0,07
	    0 
	  0,07
	
	342/15, 337/5, 337/7, 337/8

	
	
	
	
	
	 5.15.52
	   III
	 TTP       
	 0,04
	    0 
	  0,04
	
	342/11              

	   3/Z5      
	  Výroba a skladování – drobná a       řemeslná výroba 
	 0,10    
	     0    
	 0,10   
	 5.57.00
	   I   
	 TTP       
	 0 03
	    0
	  0 03
	
	 137/1část

	
	
	
	
	
	 5.70.01
	   V     
	 TTP       
	 0,07
	    0
	  0,07
	
	 137/1část

	
	 CELKEM:
	 4,63
	    0 
	 4,63
	
	
	
	 4,53 
	    0 
	 4,53
	
	


PAGE  

